MEMORIAL DESCRITIVO & ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA

CONSTRUÇAÕ E REFORMA DE ALAMBRADOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ZEZÉCA MOREIRA EM CAPELA NOVA, MG.

I – DESCRIÇÃO DA OBRA:

Objeto do Projeto:

Trata-se da obra de CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ALAMBRADOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ZEZÉCA MOREIRA, localizado na Rua Emilio da Costa, s/n, bairro centro, Capela Nova, M.G; COORDENADAS GEOGRAFICAS: Latitude 20º55’31,80” S – Longitude 43º36’51.87” O; com área a total de 11.534,86m², tendo assim os seguintes serviços a serem executados:

Reforma do Alambrado dos fundos do campo de futebol, lixamento e pintura dos tubos verticais de 6,00 metros de altura, colocação de tirantes com arame galvanizado, BWG 12, soldado na parte inferior dos esticadores OLHAL-olhal para cabo de aço até 5/8" - linha leve  - Norma DIN 1480, esticados em cabo de aço 8,0 mm, média resistência e presos por grampo paralelo metálico para cabo de 6 a 50 mm2, com 2 parafusos.

. Os tubos 3” horizontais, serão novos e executados com solda entre os tubos existentes verticais , conforme projeto. A estrutura do alambrado será revestida em tela galvanizada # fio 12, 7,5X7,5Cm, amarrada nos tubos verticais e horizontais, a cada 10cm de distância com arame galvanizado. A pintura será em esmalte sintético com proteção a corrosão. No alambrado curvo, será retirado os vergalhões verticais, lixados e pintados com tinta esmalte sintético com proteção a corrosão, e estes vergalhões serão recolocados e transados na tela a ser colocada e os mesmos soldados de volta aos mesmos pontos anteriores.

A construção do alambrado lateral, será todo construído e executado com tubos 3” verticais e tubo 2” horizontais, soldados e pintados com tinta esmaltem sintético com proteção ante corrosão. A estrutura do alambrado lateral, será revestida em tela galvanizada # fio12, 7,5x7,5Cm, amarrada nos tubos verticais e horizontais, a cada 10cm de distância com arame galvanizado. A pintura será em esmalte sintético com proteção a corrosão por toda estrutura tubular, inclusive as traves dos gols.

Após a execução total dos serviços, será executada a limpeza geral da obra para que não reste nenhum resíduo solido que possa comprometer o uso do campo, sem comprometer a segurança dos atletas e pelos torcedores.

Justificativa do Projeto:

O projeto se justifica pela necessidade de revitalização do espaço , complementando o fechamento e reforma dos alambrados no estádio Municipal Zezéca Moreira.

População Atendida pelo Projeto:

O município de Capela Nova tem como densidade demográfica (2010) de 42,84hab/Km²; uma população estimada de aproximadamente 4.815 habitantes, conforme o SENSO  2016 e área de unidade territorial de 11,73Km² (2015)

O empreendimento solicitado vai atender todas as classes sociais e idades integradas a população da cidade de Capela Nova e parte de seus municípios circunvizinhos. O Estádio Municipal Zezéca Moreira atenderá um público de aproximadamente 1.900 pessoas, conforme norma estabelecida pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais.

II – CRITÉRIOS DE ANALOGIA

Detalhamento da Obra Projetada:

Entende-se por material ou equipamento equivalente ou similar aquele que exerce a mesma função construtiva e tenha a mesma característica que a do específico.

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com este Memorial Descritivo e o Projeto em anexo.

O Memorial Descritivo, com os projetos e detalhes ficaram fazendo parte integrante do contrato e valendo como se no mesmo contrato e demais documentos referidos, todos convenientemente rubricados, efetivamente transcritos fossem.

O CONSTRUTOR assumirá total responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que executar, de acordo com o Memorial Descritivo, instruções de Edital e demais documentos técnicos fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos decorrentes da má execução desses trabalhos.

Quando não especificados neste Memorial Descritivo todos os serviços e materiais deverão obedecer as Normas em vigor.

II.1.  IMPUGNAÇÕES :

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais.

Ficará o CONSTRUTOR obrigado a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da ORDEM DE SERVIÇO correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

II.2.  VERIFICAÇÃO PRELIMINAR :

O CONSTRUTOR, ainda na condição de proponente, terá precedido prévia visita ao local onde será realizada a obra, e bem assim minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos e detalhes do projeto, e demais documentos técnicos fornecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA para execução da obra.

Dos resultados desta VERIFICAÇÃO PRELIMINAR, terá o CONSTRUTOR, ainda na condição de proponente, dada imediata comunicação escrita ao CONTRATANTE antes da apresentação da proposta apontando discrepância sobre qualquer transgressão a normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepância que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento da obra.

Em face do disposto nos itens precedentes, o CONTRATANTE não  aceitará,  a posteriori, que o CONSTRUTOR venha a considerar como serviços extraordinários aqueles resultantes da interpretação dos desenhos dos projetos, inclusive detalhes, e do prescrito neste Memorial Descritivo.

Por ocasião desta visita, ao local da obra, o CONSTRUTOR terá recebido "ATESTADO DE VISITA" fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA.

III – ESPECIFICAÇÕES

1.       SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.    Serviços Técnicos

1.1.1. Orçamento

A ser elaborado pela afirma executante, com base na discriminação orçamentária fornecida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA devendo ser complementado, se for o caso.

A construtor deverá indicar todo e qualquer serviço que julgar necessário à perfeita execução do objeto do contrato, independente de constarem ou não nos desenhos, especificações ou na discriminação orçamentária;

O construtor deverá elaborar um orçamento dos serviços, que será executado de acordo com o modelo anexo.

Poderão ser incluídos itens não constantes nas referências, pois deverão ser cotados todos os itens constantes dos projetos, segundo seu entendimento, tendo em vista que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA não aceitará, sob hipótese alguma, alegação de erros, omissões, falhas, falta de detalhes de projetos, que redundem em aumento da quantidade de serviços cotados e, conseqüentemente, do preço contratado.

Os quantitativos fornecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA servirão apenas como parâmetros indicativos a fim de orientar a proponente quando da elaboração de seu orçamento e portanto, as quantidades e preços dos serviços deverão ser levantados e apresentados pela proponente e serão de total responsabilidade da mesma.

1.1.2. Cronograma

De acordo com o orçamento acima citado, a firma proponente elaborará o cronograma físico-financeiro, onde será  definida e visualizada cada etapa do serviço e bem como todo o seu conjunto devendo, entretanto, ser o cronograma condicionado a aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA.

Este cronograma será elaborado de acordo com o  modelo fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA. O cronograma deverá abranger períodos de 30(trinta) dias.

1.1.3. Projetos

Projetos :

Todos os projetos deverão ser rigorosamente seguidos, tanto nos seus níveis e locações.

1.1.4. ART-CREA ou RRT - CAU

Imediatamente após a celebração do contrato, deverá a contratada providenciar a regularização da obra junto ao CREA ou CAU, recolhendo os valores correspondentes e apresentando, antes do início da obra, a /anotação de Responsabilidade Técnica dos serviços objeto do contrato.

1.1.5. Matrícula junto ao INSS

De imediato deverá a vencedora providenciar a matrícula da obra junto ao INSS e proceder os recolhimentos mensalmente, apresentando sempre, junto à fatura, a guia relativa ao pagamento do último mês vencido, sob pena de a fatura ser retida.

IMPLANTAÇÃO  E  ADMINISTRAÇÃO.

2.1. Ligação provisória de água e instalação provisória de sanitário:

O construtor deverá providenciar a instalação de sanitários provisórios, devendo tomar todas as providências quanto à segurança e higiene do local;

2.2. Ligação provisória de luz e força para a obra com distribuição interna:

O construtor deverá providenciar, junto à concessionária dos serviços a instalação provisória de energia, ficando a mesma responsável pelo pagamento das taxas e despesas devidas ao consumo e à utilização dos serviços correspondentes ao período em que for executada a obra devendo os comprovantes dos pagamentos ser entregues devidamente quitados, sem atrasos, mensalmente, à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA.

ABRIGOS

2.3.1.  Abrigo provisório, com um pavimento, para depósito de materiais e ferramentas:

que servirá ainda para escritório da obra, vestiário de operários e onde ficarão também os sanitários para os operários;

- caberá ao CONSTRUTOR definir as dimensões, bem como o material a ser utilizado na construção do mesmo ;

- a localização do abrigo será definida quando do início da obra, pela contratada de comum acordo com a fiscalização ;

Locação de Obra :

O construtor, procederá a locação – planimétrica e altimétrica – da obra de acordo com a planta de situação e projeto arquitetônico.

O construtor procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições encontradas no local, e havendo discrepância, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA, a quem competirá deliberar a respeito.

A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para o CONSTRUTOR, a obrigação de proceder – por sua conta e nos prazos estipulados – às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias.

Placas da Obra:

As placas deverão ser em chapa galvanizada  nº 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintadas em esmalte metálico de base alquídica;

Deveram ser providenciadas, pela firma empreiteira, o fornecimento e a fixação das seguintes placas de obra:

Placa N º 1

Placa da firma contratada constando as inscrições exigidas pelo CREA e pelas posturas municipais.

2.5.2.     Placa N º 2

Placa do agente governamental, conforme modelo a ser fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA, com dimensões de 2,00 x 1,20m.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS E FERRAMENTAS

A empreiteira deverá alocar à obra os tipos e quantidades de máquinas, equipamentos e ferramentas que forem necessárias aos trabalhos a serem desenvolvidos, além daqueles considerados de utilização obrigatória.

PESSOAL:

A contratada deverá alocar à obra, tantos operários especializados e serventes quantos forem necessários para o perfeito cumprimento do cronograma, e outros como encarregados, auxiliares (de formas, armação, concretagem, alvenarias, revestimentos, instalações, etc), almoxarifes, apontadores, vigias, etc, de acordo com o porte da obra;

Entretanto, caso a obra esteja sendo conduzida de forma tal que prejudique o cumprimento do cronograma,  a fiscalização poderá exigir o acréscimo de quantidade do pessoal, ou também a substituição, de modo a compensar o  atraso;

A fiscalização poderá também exigir da contratada a substituição de qualquer operário ou profissional do canteiro de obras (inclusive do engenheiro e ou do encarregado) se verificado incompetência na execução das tarefas bem como hábito de conduta nocivos à boa administração do canteiro;

A substituição de qualquer elemento será processada, no máximo , 48 horas após a comunicação por escrito da fiscalização;

Apesar do dimensionamento da equipe, com base no plano de execução previamente estabelecido, ficar a cargo da contratada, para a administração dos serviços serão, neste caso, indispensáveis os profissionais e ou operários abaixo relacionados:

Os encarregados de forma, armação, concretagem, instalações elétricas e hidro-sanitárias, possuirão, obrigatoriamente experiência comprovada no exercício destas funções.

Dos encarregados serão exigidos hábitos sadios de conduta.

2.7.1. Engenheiro

Da empreiteira, responsável técnico que, exercendo a administração da obra, deverá fazer visitas semanais à mesma (no mínimo uma) juntamente com um representante da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA;

2.7.2. Encarregado da Obra:

que deverá permanecer durante toda a jornada de trabalho, no canteiro e que também auxiliará o engenheiro da contratada na administração;

2.7.3. Vigia:

A guarda do  canteiro ficará à cargo da empreiteira.

2.8.  Equipamentos e Procedimentos para Proteção Individual visando à Segurança no Trabalho:

Deverão ser obedecidas todas as recomendações do Ministério do Trabalho e da ABNT  relativas ao assunto.

A utilização  de todos os equipamentos de proteção individual necessário será obrigatória, devendo ser dimensionada pela empreiteira com base nos tipos de serviços que deverão ser executados, quantidade de pessoal envolvido nos trabalhos e condições locais;

2.9. Equipamentos e Procedimentos para Proteção Coletiva Visando a Segurança do Trabalho;

Deverão ser obedecidas todas as recomendações do Ministério do Trabalho e da ABNT relativas ao assunto;

Atentar para o cumprimento das exigências de se proteger as partes móveis dos equipamentos de serviço e evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente;

Especial atenção deverá ser dedicada quanto aos procedimentos a serem adotados nos casos em que forem feitas vistorias e ou serviços em coberturas, andaimes e outros locais mais elevados;

Deverá ser controlado o acesso de pessoas ao local da obra.

A utilização de todos os equipamentos de proteção coletiva, necessários será obrigatória, devendo ser dimensionada pela empreiteira com base nos tipos de serviços que deverão ser executados, quantidade de pessoal envolvido nos trabalhos e condições locais.

2.10. ANDAIMES

De madeira ou metálicos

Para execução dos serviços que se fizerem necessários e de acordo com as normas de segurança do DNHHST-MT);

2.11. CONSUMOS:

As despesas com combustíveis e lubrificantes, material de limpeza e telefônicas necessárias a qualquer atividade decorrente da obra ficarão a cargo da contratada.

2.12.  LIMPEZA PERMANENTE

Os locais onde serão realizados os serviços deverão permanecer, durante os trabalhos, limpos e desimpedidas periodicamente, de entulhos com a retirada dos mesmos.

Durante a execução dos serviços deverá ser feita limpeza permanente, de modo a garantir perfeitas condições de segurança e higiene;

Entulho deverá ser retirado no local e transportado para um mesmo ponto, onde será acumulado para o bota fora, devendo a Contratada programar as saídas de forma a impedir que o volume acumulado na obra ultrapasse ao correspondente à capacidade de um caminhão;

Deverá ser removido não só os entulhos nos locais correspondentes à parte de trás e a lateral da edificação mas também o material orgânico existente (folhas, restos de vegetação, lixo, etc.) para em seguida ser procedida à regularização do terreno;

2.13. TRANSPORTES

Interno e externo, a cargo da contratada, inclusive carretos para retirada de entulhos.

2.14. DEMOLIÇÕES

As demolições necessárias para execução do projeto deverão acompanhar as normas vigentes sob o aspecto de segurança e medicina do trabalho.

3. TRABALHOS EM TERRA:

Deverão ser executadas as escavações, retiradas, fornecimentos e compactação de terra para  rebaixamento e regularização de pisos, bem como os aterros que forem necessários, inclusive para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico.

As escavações, reaterros e apiloamentos deverão acompanhar a NBR-5681.

3.1. Escavações:

Deverão ser feitas onde for necessário para a execução da obra e de modo a não ocorrerem danos à vida, à propriedade ou a ambos e atendendo às normas técnicas.

4. FUNDAÇÕES

Deverá ser executada em de acordo com projeto específico e seus detalhes.

Serão executadas em bloco corrido em concreto ciclópico, respaldados por cinta em concreto estrutural, conforme projeto específico.

Para as alvenarias de meio tijolo, as bases terão largura de 0,25m, para as de um tijolo largura de 30cm.

5. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

5.1. RECOMPOSIÇÕES:

deverão ser procedidas todas as recomposições que se fizerem necessárias, de pisos, paredes, tetos, instalações, etc., nos locais que forem prejudicados pela execução de outros serviços;

5.2.  TESTES GERAIS NAS INSTALAÇÕES:

antes do recebimento de qualquer etapa ou no final da obra, as instalações executadas deverão ser testadas para verificar seu perfeito funcionamento, para possibilitar que se proceda ao recebimento definitivo da obra em questão.

5.3. LIMPEZA FINAL:

deverá ser procedida a limpeza geral do prédio, utilizando-se elementos, produtos, mão-de-obra e utensílios adequados de acordo com os locais e ou materiais que constituem, ou que constituirão as superfícies a serem limpas, removendo manchas de tintas novas ou antigas e outras sujidades.

5.4. RETIRADA DE ENTULHO

o canteiro de obras deverá ser entregue livre de entulhos, restos de materiais e outros.

5.5. ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA:

estando todos os serviços realizados e com a obra totalmente concluída, deverão ser adotados os procedimentos indicados no contrato e ou na carta-convite para a entrega e recebimento.

recebimento das obras obedecerá ao disposto na NB-597/77, ao prescrito no contrato e a este Memorial Descritivo.

Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o Contrato, será lavrado um TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, que será passado em três vias de igual teor, todas assinadas por um representante do CONTRATANTE e pelo CONSTRUTOR.

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços contratados será lavrado após o Recebimento Provisório, e se tiverem satisfeitas as seguintes condições :

- atendidas todas as reclamações que por ventura hajam por parte da FISCALIZAÇÃO, referentes a defeitos ou imperfeições que tenham sido verificados em qualquer elemento das obras e serviços realizados.

- entregue ao CONTRATANTE todos os documentos pertinentes ao assunto segundo a legislação em vigor e ainda segundo ao Contrato assinado por ambas as partes.

para que se proceda ao recebimento definitivo da obra será também exigida a apresentação de CND do INSS e do habite-se;

os materiais a serem empregados na obra, deverão atender a todas as exigências técnicas previstas por normas regulamentadoras, ficando sujeitos a ensaios de laboratório, caso se façam necessárias, em função do não cumprimento das especificações e ou dúvidas quanto a qualidade dos mesmos;

os ônus inerentes ao acima exposto correrão por conta da contratada;

não serão aceitos, em nenhuma hipótese, produtos, materiais ou equipamentos usados, provenientes de refugo ou de qualidade duvidosa.

CAPELA NOVA, 05 DE MARÇO DE 2021.

ANDRÉ LUIZ COUTINHO GROSSI

ARQUITETO URBANISTA CAU MG A22176-7